ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Рождественского сельского поселения Приволжского района Ивановской области

ИП Шатров Р.Н. Ярославль 2012

Инв. № ___

| Администрация Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области | Договор 2012 г. |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТОМ I

Обосновывающие материалы

проекта генерального плана Рождественского сельского поселения.

Часть I

Описание обоснований проекта генерального плана.

Ответственный исполнитель							Р.Н. Шатров

Ярославль 2012г.

Состав проекта генерального плана Рождественского сельского поселения

| Обосновывающие материалы: |  |
| --- | --- |
| Том I. Обосновывающие материалы проекта генерального плана Печатниковского сельского поселения. Часть 1. Описание обоснований проекта генерального плана. Часть 2. Карты (схемы) по обоснованию проекта генерального плана. | Инв.№ ___ (Н\С) |
| Утверждаемые материалы: |  |
| Том II. Генеральный план Рождественского сельского поселения. Часть 1. Положение о территориальном планировании. Часть 2. Карты (схемы) территориального планирования. | Инв.№ ___ (Н\С) |

Перечень графических материалов, разработанных в составе

генерального плана Рождественского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы, Генеральный план: |  |  |  |
| 1. | Карта современного состояния территории. Опорный план. | Н\С | 1:20000 |
| 2. | Карта ограничений использования территории. | Н\С | 1:20000 |
| 3. | Карта развития инженерно-транспортной инфраструктуры. | Н\С | 1:20000 |
| 4. | Сводная карта развития территории. Основной чертеж. | Н\С | 1:20000 |
|  | Схема административного деления Приволжского района Ивановской области | Н\С | б\м |
| 5. | Схема зонирования территории д.Федорищи | Н\С | 1:2000 |
| 6. | Схема зонирования территории с.Рождествено | Н\С | 1:2000 |

Н\С - не секретно

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I	5

ВВЕДЕНИЕ	5

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.	7

1.1. Экономико-географическое положение	7

1.2. Анализ современного административно-территориального устройства сельского поселения.	7

2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.	9

2.1. Природные условия	9

2.1.1. Климатические условия	9

2.1.2. Геолого-геоморфологические условия.	10

2.1.3. Гидрографическая характеристика и гидрологические условия	12

2.2. Природо-ресурсный потенциал.	13

3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	14

3.1. Социально-демографичесческое развитие	14

3.1.1. Демографический потенциал, прогноз, трудовые ресурсы и занятость	14

3.1.2. Социальная инфраструктура	17

3.2. Инженерная обеспеченность и ЖКХ	23

3.2.1. Жилищный фонд	23

3.2.2. Электроснабжение	26

3.2.3. Газоснабжение	28

3.2.4. Теплоснабжение	29

3.2.5. Водоснабжение и Водоотведение.	29

3.2.6. Связь	30

3.3. Агроприродные ресурсы	31

3.4. Лесные ресурсы	32

3.5. Особо охраняемые природные территории	33

3.6. Экологическая ситуация.	33

3.6. Потенциал основных отраслей экономики.	34

3.6.1. Развитие агропромышленного комплекса	34

3.6.2. Развитие туристско-рекреационного комплекса	36

3.7. Транспортная инфраструктура	36

3.8. Культурное наследие	40

3.9. Выводы анализа комплексного развития территории	42

4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	45

4.1. Границы зон с особыми условиями использования территории	45

4.1.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	45

4.1.2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций	46

4.1.3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций	46

4.1.4. Охранные зоны инженерных коммуникаций	46

4.1.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	46

4.1.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	46

4.1.7. Зоны месторождений полезных ископаемых	47

4.1.8. Особо охраняемые природные территории	47

4.1.9. Территории объектов культурного наследия.	47

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	49

ГЛАВА I

ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта Генерального плана Рождественского сельского поселения велась Согласно договору. Площадь территории Рождественского сельского поселения - 8524га. Административным центром Рождественского сельского поселения Ивановской области является с.Рождественно.

Численность населения на 01.01.2012г.– 1036чел.

В состав территории сельского поселения входят 18 населенных пунктов.	       	Генеральный план Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ №190-Ф3 от 29.12.2004 г.;

- Земельный кодекс РФ №136-Ф3 от 25.10.2001 г.;

- Закон РФ №131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России №150 от 29.10.2002 г. (зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2003 г.);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.).

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 7Э-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

- Областной закон от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ивановской области».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В составе проекта Генерального плана разработаны графические и текстовые материалы по обоснованию проекта, а также материалы утверждаемой части. Они  характеризуют современное использование территории сельского поселения, благоприятность территории для капитального строительства по комплексу ограничений и инфраструктурной обеспеченности, проанализированы основные направления развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а также перспективное функциональное зонирование территории сельского поселения и пространственное развитие с выделением зон активизации хозяйственной деятельности, инновационного развития.

Для разработки Генерального плана использовались топографическая основа масштаба 1:10000 и 1:2000 предоставленная отделом архитектуры и градостроительства Приволжского муниципального района Ивановской области.

Проект Генерального плана Рождественского сельского поселения Приволжского района Ивановской области разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2012 г.;

- I этап – 5-7 лет (первая очередь);

- II этап – 10-15 лет (расчетный срок);

- III этап – 20-25 лет (перспектива).

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

1.1. Экономико-географическое положение

Территория администрации Рождественского сельского поселения расположена в юго-восточной части  Приволжского района. Поселение было образовано в 2006 году путем слияния двух поселений (Рождественского, Федорищенского). На севере  и северо-западе граничит с Ингарским сельским поселением, на востоке с Новским сельским поселением, на юго-востоке с Родниковским, а на юго-западе с Фурмановским районами.

Площадь сельского поселения составляет 8524га., где находится 18 населенных пунктов: с.Рождествено, д.Драчево, д.Шолгомошь, д.Грязки, д.Щербинино, д.Лодыгино, д.Селиверстово, д.Михалево, д.Обернишино, д.Васильчинино, с.Сараево, д.Федорище, д. Благинино, д.Полозище, д.Укладницы, д.Анненское, д.Коровино. д.Ковалево. Всего населения проживает 1036 человек.

Административным центром Рождественского сельского поселения является населенный пункт с.Рождественно, расположенный в 22 км от г. Приволжск. Сообщение до райцентра автобусное.

Почва на территории сельского поселения дерново-подзолистая, содержание гумуса низкое, местность расчленена ручьями и оврагами, протекают реки: Таха, Криуля. Белая, Чернова, Нозыга канал Волга-Уводь. Большое количество прудов, болот.

Основой экономической базы Рождественского сельского поселения является предприятия с\х отрасли. На территории Рождественского сельского поселения кроме сельскохозяйственных угодий находятся пойменные луга, кустарники.

Водопользование на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземного горизонта при помощи скважин и колодцев.

Из полезных ископаемых на территории Рождественского сельского поселения необходимо выделить месторождения торфа, песчано-гравийных смесей.

Значительная часть Рождественского сельского поселения покрыта лесами, небольшая плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных производств создают предпосылки формирования экологически чистого района.

Особо привлекают природные ресурсы Рождественского сельского поселения: лесные массивы, разнообразие растений и животных, имеющиеся на территории сельского поселения реки.

Сегодня природу сельского поселения целесообразно использовать для лечебно-оздоровительных целей, отдыха, рыбной ловли.

1.2. Анализ современного административно-территориального устройства сельского поселения.

Важной задачей генерального плана является определение в установленном законом порядке границ муниципальных образований. В перспективном периоде неизбежно произойдут изменения границ и статуса муниципальных образований, связанные с изменением характера использования территории, системы расселения, развития транспортной инфраструктуры, в соответствии со ст.18 п.4 ГК РФ, ст. 11 N 131-ФЗ от 6.10.2003 г.

В основу муниципально-территориального деления Российской Федерации были положены географические критерии (пешеходная, транспортная доступность, существующие и планируемые границы населенных пунктов). Однако, как муниципальные и региональные власти признают, что в основу муниципально-территориального устройства должны были быть положены экономические (наличие финансов и имущества, достаточного для оказания муниципальных услуг) и организационные принципы (работоспособность системы управления, прежде всего – дееспособность органов местного самоуправления). Имеющий место фактический недоучет их в законодательстве приводит к появлению многочисленных нежизнеспособных населенных пунктов.

Сегодня имеется экономическая целесообразность в формировании территориально более крупных поселений, концентрации имеющихся у них финансовых возможностей, оптимизации штатной численности с усилением специализации сотрудников.

При установлении границ поселений Законами Ивановской области, органы государственной власти и местного самоуправления исходили из основных принципов определения границ территорий поселений: исторически сложившиеся земли населенных пунктов и прилегающие к ним земли общего пользования.

Статья 11 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ определяет ряд требований к установлению границ муниципальных образований – сельских поселений, в том числе:

- по численности населения (не менее 1000 человек, однако, п. 8 части 1 указанной статьи, Законами субъекта РФ, при определенных условиях, допускается наделение статусом сельского поселения поселений с численностью менее 1000 человек);

- по пешеходной доступности до административного центра поселения из всех входящих в него населенных пунктов;

- иные требования.

Анализ административно-территориального устройства Рождественского сельского поселения в части соответствия требованиям ФЗ-131, показал:

1) в целом сельское поселение не разнится по площади с другими поселениями района.

2) Рождественское сельское поселение имеет численность населения более 1000 человек, тем самым соответствует рекомендуемой п.6. ст.11 ФЗ-131 численности населения сельских поселений.

3)Общая административная граница между поселениями, обеспечивает территориальную целостность сельского поселения.

4) Удобная транспортная и пешеходная (возможность добраться до административного центра сельского поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов) доступность территории сельского поселения.

2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

2.1. Природные условия

2.1.1. Климатические условия

Территория Рождественского сельского поселения расположена в центральной части Приволжского района и вытянута до его южной границы. Учитывая небольшие размеры района, его компактность, климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

Согласно карты климатического районирования территории РФ для строительства поселение расположено во II В климатическом подрайоне, для которого характерен умеренно-континентальный климат.

Зима - морозная с устойчивым снежным покровом, продолжительность её с середины ноября до середины марта.

Весна - характеризуется неустойчивой погодой, возможностью возврата холодов. Это период быстрого роста среднесуточных температур.

Лето - умеренно жаркое с большим (более 50%) количеством ясных солнечных дней.

Осень - характеризуется понижением температур, увеличением влажности, в сентябре наблюдаются заморозки.

Средняя годовая температура воздуха составляет 2,7°, Самый холодный месяц в году - январь со средней температурой воздуха - 11,8°, абсолютный минимум температуры воздуха достигает - 46°. Самый теплый месяц в году - июль со средней температурой +17,4°. Абсолютный максимум достигает +38°.

Продолжительность периода со средней суточной температурой ^0°С составляет 160 дней. Период со средней суточной температурой воздуха	составляет 217 дней. 	Расчетная температура для проектирования отопления равна — 28°. Значительна продолжительность отопительного периода - 237дней. Средняя относительная влажность воздуха самого холодного месяца составляет 84%, а наиболее жаркого - 56%.

Годовое количество атмосферных осадков 744 мм. Максимальное суточное количество осадков достигает 77 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 20.ноября, а разрушения - 12.апреля. Средняя высота снежного покрова 57 см. Глубина промерзания грунта достигает 1,6 м. Максимальная скорость ветра из средних скоростей ветра по румбам за январь 4,9 м/сек, а минимальная из средних скоростей по румбам за июль 2,8 м/сек.

Данные повторяемости ветра по направлениям, скорости ветра и штили.

| Повторяемость направлений ветра (числитель) средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с, повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| Январь | 8/4,2 | 7/3,7 | 9/3,3 | 13/4,4 | 20/4,9 | 21/4,6 | 12/4,8 | 10/4,1 | 4 |
| Июль | 13/3,8 | 14/3,6 | 12/2,8 | 7/3,1 | 12/3 | 15/3,4 | 14/3,7 | 13/4 | 11 |

Ветровой режим территории складывается под воздействием общей циркуляции атмосферы, которая обуславливает преобладание ветров западной четверти.

В теплую половину года устойчивость преобладающих ветров нарушается под воздействием отрога Азойского антициклона, появляются ветры северных составляющих. Число дней с ветром 15 м/сек составляет за год 12, а наиболее возможное число таких дней - 30. К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, метели, грозы. В среднем за год отмечается 25 дней с туманом, в основном в холодную половину года (14 дней). Метели чаще бывают в январе - марте по 7 дней в месяц, а в среднем за год бывает 30 дней с метелью. Наиболее вероятны метели при восточных ветрах.

Повторяемость грозовых явлений составляет 27 дней за год с максимумом в июле месяце (8 дней). Требуется ветрозащита селитебных территорий и путей сообщения от снегозаносов при метелях и сильных ветрах зимой.

2.1.2. Геолого-геоморфологические условия.

Рельеф.

Рельеф спокойный, слабо всхолмленный и представляет равнину, расчлененную долинами рек и оврагами. В долинах рек выделяются поймы и надпойменные террасы. Поймы рек неширокие - 50-150м, на отдельных участках вообще отсутствуют. Поверхность надпойменных террас слабо волнистая с абсолютными отметками от 95.0 - 105 м до 110.0 - 115.0 м. Террасы изрезаны оврагами. Овраги действующие, глубокие. Длина оврагов 100-200 м, ширина по верху 30-100 м, по низу 10-20 м.

Водораздельные участки имеют слабо всхолмленную поверхность с абсолютными отметками 110-120 м.

Геологическое строение.

В тектоническом отношении территория поселения расположена в осевой части Московской синеклизы, в полосе развития верхнегорских отложений, сверху перекрытых четвертичными образованиями большой мощности 25-35 м. Наибольшее распространение имеют моренные отложения московского оледенения.

Верхнечетвертичные отложения представлены покровными суглинками, твердыми, мощностью 0,7 - 1,4 м. Среднечетвертичных отложения представлены моренными, озерно-ледниковыми и флювиогляциальными образованиями.

Моренные отложения - это суглинки коричневые, твердые, с гравием и галькой, мощностью 1,4 - 7,0 м. Озерно-ледниковые отложения - глина, полутвердая, мощностью 0,5 - 5,8 м, Флювиогляциальные отложения - песок, пылеватый средней плотности и плотный, влажный и водонасыщенный, мощностью 1,9 - 9,0 м. Общая мощность среднечетвертичных отложений 1,4 - 10,5 м.

Среднечетвертичные отложения представлены озерно-ледниковыми и моренными супесями и суглинками коричневого и темно-бурового цвета, пластичными и тугопластичными с прослоями и линзами песка с включениями гравия и гальки, мощностью 8,1 - 11,1 м, а также песком пылеватым, серовато-желтого цвета, различной плотности, водонасыщенным, залегающим в виде линзы и прослоя, мощностью 0,5 - 0,6 м. Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками серовато-коричневыми, заторфованными, мощностью 0,6 м.

Покровные отложения можно проследить по геологическим изысканиям, произведенным для площадки строительства школы (г.Приволжск) на 1296 мест в створе мостового перехода через р. Таху, В результате произведенных работ были вскрыты слои:

1 почвенно-растительный слой, мощностью до 0,4 м, ;

2 песок пылеватый, средней плотности, мощностью 1,7 м - - на левом берегу р. Тахи и песок гравелистый, средней плотности, мощностью 1,9 м - на правом берегу;

3 ниже песков до глубины 8,2 м - суглинок коричневый с гравием и галькой, полутвердый, с прослоями песка,

4 ниже суглинков - пески пылеватые, средней плотности и плотные.

Согласно геологическим изысканиям можно сделать вывод, что покровные образования сложены суглинками тугопластичными и полутвердыми, желтовато-бурыми, с прослоями песка, мягко- пластичного и прослоями гравия и гальки. Несущая способность грунтов 1,5 - 2,5 кгс/см2.

Опасные физико-геологические процессы.

На территории поселения имеют место следующие опасные физико-геологические процессы: заболачивание, эрозионные процессы, оврагообразование, оползни.

Эрозионные процессы, оврагообразование отмечаются по долинам крупных рек. Эрозии подвержены склоны холмов, сложенные рыхлыми породами под действием временных водотоков.

Интенсивный размыв приурочен к крутым излучинам рек, берега которых сложены легко размываемыми песчано-глинистыми отложениями.

Заболоченность приурочена к избыточно увлажненным участкам и зависит от уклона поверхности уровня залегания грунтовых вод, водопроницаемости покровных отложений.

Из физико-геологических процессов и явлений развито сезонное промерзание грунта (нормативная глубина промерзания грунтов 1,97 м, максимальная глубина промерзания в малоснежные, холодные зимы достигает 2,1м) и связанное с ним явление морозного пучения.

По степени морозной пучинистости все суглинки и глина относятся в сильно-пучинистым грунтам, пески пылеватые - к слабопучинистым грунтам ("Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений" к СНиП 2.02.01-83. Москва 1986г.) Нормативная глубина промерзания насыпных грунтов 2,39 м, глин и суглинков - 1,62 м, песков пылеватых 1,97 м (СНиП 2.02.01-83 п.2.27).

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории по инженерно-строительным условиям.

На основе анализа физико-геологических явлений, геолого-литологических и гидрогеологических условий выделены категории территорий:

- благоприятные для строительства,

- неблагоприятные для строительства,

- особо неблагоприятные для строительства,

- не подлежащие градостроительному освоению.

Территории благоприятные для градостроительного освоения: это равнинные поверхности с уклонами до 5%, с уровнем залегания грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли, сложенные устойчивыми грунтами (песчано-гравийными отложениями, валунными суглинками, безвалунными и галечными песками и супесями, в т. ч. с покровом лессовидных суглинков). Осложняющими факторами служат локальные проявления эрозионных процессов и заболачивания.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения:

- близкое залегание грунтовых вод, характерны процессы заболачивания, локального подтопления. Участки занимают довольно значительные площади районаи приурочены к плоским моренным равнинам. Грунты оснований представлены валунными суглинками, безвалунными песками, супесями, маломощным торфом;

- частично или полностью  выработанные торфяники. Наиболее крупный массив находится на западе района.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения:

- болота с мощностью торфа более 0,5 – 1 м. Встречаются на всей территории района, наиболее крупные в западной и южной части;

- поймы и надпойменные террасы. Наиболее крупные долины рек Днепра, Вязьмы, Соли, Вопи. Грунты представлены песками, супесями, суглинками и глинами с прослоями торфа, на крутых склонах встречаются выходы коренных пород. Отмечается развитие процессов эрозии, оползнеобразования, заболачивания и подтопления.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению.

В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

Использование территорий в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и Закона РФ «О недрах»: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

2.1.3. Гидрографическая характеристика и гидрологические условия

Гидрогеологические условия.

Подземные воды вскрыты двумя водоносными горизонтами. Верхний водоносный слой на глубине 3,0 - 3,5 м. Установление зафиксировано на глубине 1,5 - 3,5 м на абс.отм. 103,3 - 105,9 Водоносный горизонт приурочен к песчаным отложениям. Нижний водоносный горизонт, приуроченный к прослоям и линзам песка в моренных супесях и суглинках, вскрыт на глубине 7-8 м. Установление зафиксировано на глубине 6,5 м на абс.отм. 100,5-100,8 м. Горизонт спорадического распространения оба горизонта имеют между собой тесную гидравлическую связь. Инженерно-геологические условия на площадке благоприятны для образования "верховодки".

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации в грунт атмосферных осадков и поверхностных вод. Грунтовые воды к железобетону не агрессивны или слабоагрессивны. Агрессивность к свинцу и алюминию слабая, средняя, высокая. Хозяйственно-питьевое снабжение поселения осуществляется из артезианских скважин. Глубина скважин от 30 до 150 м. Эксплуатируется в основном подморенный водоносный горизонт, приуроченный к флювиогляциальным пескам, залегающих непосредственно на коренных породах и обнаруженный на глубине 20-40 м от дневной поверхности. Воды напорные. По химическому составу воды этого горизонта пресные, гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, умеренно жесткие и жесткие, с повышенным содержанием железа.

Поверхностные воды.

Район имеет довольно густую речную сеть, которая полностью относится к бассейну р. Волга. Волга протекает в северной части района на протяжении более 18 км.

На территории поселения наиболее крупными является рр. Таха, Криуля. Белая, Чернова, Нозыга канал Волга-Уводь. По характеру водного режима река относится к типу равнинных с высоким весенним половодьем, относительно замедленным спадом и низкой летней и зимней меженью.

Весенний подъем начинается резко в конце марта - начале апреля, через неделю достигает наивысшего значения. Высота наивысшего уровня высоких вод постепенно увеличивается вниз по течению реки от 1,0-2,5 м в верхнем течении до 3,5 - 4,5 м в нижнем.

Спад половодья продолжается около месяца и заканчивается в середине мая. Устойчивая летняя межень почти ежегодно прерывается непродолжительными дождевыми паводками, наибольшая высота которых достигает 0,5-1 м в верховьях, 1,5 - 2 м в среднем течении и до 3 м в нижнем течении.

Сколько-нибудь заметных озер на территории поселения нет, что характерно для областей, не подвергавшихся Валдайскому оледенению. Небольшие озера (первые сотни метров в поперечнике) приурочены к некоторым болотным массивам. Имеются также более крупные (до 2 км длиной) запруды-водохранилища на небольших реках.

Все реки, протекающие по территории поселения, имеют смешанное питание. Осуществляется оно за счет таяния накопленных за зиму запасов снега, летних и осенних дождей и грунтовых вод. Доля снегового питания составляет свыше 60% и определяет основной объем стока рек.

Вывод

Согласно карты климатического районирования территории РФ для строительства поселение расположено во II В климатическом подрайоне, для которого характерен умеренно-континентальный климат. Рельеф спокойный, слабо всхолмленный. На территории поселения имеют место следующие опасные физико-геологические процессы: заболачивание, эрозионные процессы, оврагообразование, оползни. Поселение имеет густую речную сеть, представленную в основном небольшими реками. Крупнейшими реками являются рр. Таха, Криуля. Белая, Чернова, Нозыга канал Волга-Уводь. Крупных озер. Подземные воды вскрыты двумя водоносными горизонтами. Эксплуатируется в основном подморенный водоносный горизонт.

2.2. Природо-ресурсный потенциал.

На территории сельского поселения расположены и предлагаются для разработки три месторождения полезных ископаемых:

1. Месторождение торфа.

Земельный участок расположенный восточнее с. Рождествено площадью 260 га для разработки месторождения торфа. Подъездные пути -  Автодорога. Расстояние до основных автомагистралей: проселочная дорога до основной дороги Приволжск Рождествено - Фурманов - 2 км, до железнодорожной станции г. Фурманов 25 км. До ближайшего жилья: с. Рождествено - 3 км.

2. Месторождения песчаных смесей.

Земельный участок расположенный 1,7 км севернее д. Васильчинино площадью 34,4 га для разработки месторождения песчаных смесей. Подъездные пути: проселочная дорога, до основной дороги Приволжск- Сараево- Фурманов - 1,7 км, до железнодорожной станции г. Фурманов 30 км. До ближайшего жилья: д. Васильчинино - 1,7 км.

3. Месторождения гравийных смесей.

Земельный участок расположенный в 4 км южнее местечка ур.Кузнечиха в 1,5 км от д. Михалево площадью 27 га для разработки месторождения гравийных смесей. Подъездные пути - проселочная дорога, до основной дороги Приволжск - Сараево - Фурманов - 5,5 км, до железнодорожной станции г. Фурманов 35 км. До ближайшего жилья: д. Михалево - 5,5 км.

3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Социально-демографичесческое развитие

3.1.1. Демографический потенциал, прогноз, трудовые ресурсы и занятость

Приволжский район относится к числу Ивановских районов, которые в последние 15 лет теряли население за счет небольшого превышения смертности над рождаемостью. В течение расчетного срока Схемы территориального планирования в районе сохранятся существующие тенденции социально-демографического развития.

Существующая демографическая ситуация

На начало 2012 г. численность населения Рождественского сельского поселения Приволжского района составила 1036 чел. (6 % населения района), в том числе мужчин -622, женщин - 414. Средняя плотность населения в поселении – 11 чел./км2.

Численность населения по возрастным группам:

От 0 до 7 лет 30 чел;

от 7 до 17 лет- 125 чел;

от 17 до 55/60 лет– 621чел;

старше 55/60 лет -260чел.

Для населения Рождественского сельского поселения Приволжского района наметился небольшой прирост населения.

Динамика численности населения

| год | Численность населения |
| --- | --- |
| 1990 | Данных нет |
| 1995 | Данных нет |
| 2000 | Данных нет |
| 2005 | 998 |
| 2010 | 1001 |
| 2011 | 1031 |
| 2012 | 1036 |

Численность населения поселения

|  | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения |  | 1001 | 1031 | 1036 |
| на начало года | чел. |  |  |  |
| Трудоспособное население | чел. |  |  | 687 |
| Работающие в производственной сфере | чел. |  |  | 50 |
| Работающие в сфере обслуживания | чел. |  |  | 100 |

| ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | Источник информации | 2010 | 2011 | 2012 |
| Численность постоянного населения(на начало года), всего | чел. | Адм. сельского поселения | 1001 | 1031 | 1036 |
| Плотность населения | чел. на 1 кв.км |  | 11 | 11 | 11 |
| Численность населения по возрасту: | Тыс.чел |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного | чел |  |  |  | 155 |
| - трудоспособного | Тыс.чел |  |  |  | 621 |
| - старше трудоспособного | Тыс.чел |  |  |  | 260 |

Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. На начало 2011 г. численность старшей возрастной когорты в 1,8 раза превысила численность населения в молодых возрастах. Большое количество лиц пенсионных возрастов и близких к ним возрастных групп населения способствует сохранению показателя смертности на довольно высоком уровне.

Общий характер изменений возрастной структуры населения далеко не оптимистичен и в перспективе может привести к существенным негативным последствиям для экономического развития поселения. Из-за сокращения доли населения моложе трудоспособного возраста поселение не сможет в будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы.

Список

населенных пунктов по администрации Рождественского сельского поселения с количеством населения и числом хозяйств на 01.01.2012 года.

| Наименование населенного пункта | Количество проживающих | Количество хозяйств |
| --- | --- | --- |
| Рождествено | 342 | 106 |
| Драчево | 8 | 3 |
| Шолгомошь | - | - |
| Грязки | 21 | 3 |
| Щербинино | 44 | 12 |
| Лодыгино | - | - |
| Селиверстово | 7 | 4 |
| Михалево | 5 | 3 |
| Обернишино | - | - |
| Васильчинино | 15 | 8 |
| Сараево | 122 | 37 |
| Федорище | 351 | 70 |
| Благинино | 59 | 24 |
| Полозище | 23 | 2 |
| Укладницы | 12 | 3 |
| Анненское | 6 | 4 |
| Коровино | 10 | 3 |
| Ковалево | 11 | 3 |
| ИТОГО: | 1036 | 285 |

В поселении 3 структурообразующих населенных пункта с численностью более 100чел. Из 18 существующих 14 населенных пунктов  имеет население менее 50 чел, такие населенные пункты считаются не перспективными.

Вывод

Демографическая ситуация в Рождественском сельском поселении достаточно сложная. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения. Важным вопросом социально-демографического развития является задача достижения постоянного прироста населения путем снижения смертности и увеличения рождаемости. В связи с высокой долей лиц в возрасте старше трудоспособного необходимо соответствующее развитие учреждений социальной защиты населения, рассчитанных на обслуживание этой возрастной категории населения.

Прогноз  численности населения

Прогноз численности населения Приволжского района сделан на основе выполненных расчетов предположительной численности населения до 2025 года. Данный вариант прогноза основан на сохранении демографических тенденций последних лет.

Прогноз численности и структуры постоянного населения

| 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моложе трудоспо-собного возраста | Трудоспо-собного возраста | Старше трудоспо-собного возраста | ВСЕГО |
| Рождественское | 170 | 620 | 260 | 1050 |
| 2030 год |  |  |  |  |
|  | Моложе трудоспо-собного возраста | Трудоспо-собного возраста | Старше трудоспо-собного возраста | ВСЕГО |
| Рождественское | 200 | 650 | 250 | 1100 |

Трудовые ресурсы и занятость

На начало 2012 г. в трудоспособном возрасте находилось 621 жителей Рождественского сельского поселения.

Прогнозируемая численность трудовых ресурсов связана не только с численностью населения, но и с общими для страны в целом тенденциями. Важной задачей является создание в новых рабочих мест, что способствовало бы закреплению в поселении молодежи и трудоспособного населения. Появление новых рабочих мест может быть связано с дальнейшим развитием профилирующих отраслей, в первую очередь деревообрабатывающего производства, а также лесного и сельского хозяйства, сферы транспорта и связи. Доля занятых в промышленности, торговле и обслуживании может увеличиться в связи с развитием малого и среднего бизнеса.

3.1.2. Социальная инфраструктура

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы.

Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги межпоселенного уровня, являются районный центр г. Приволжск, выполняющий функции общерайонного центра социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также отдельные центры сельских поселений.

Большинство сельских населенных пунктов по численности населения имеют менее 500 жителей. Поэтому их потребности не находят отражения в нормативных документах. Вместе с тем, согласно пп. 5.3 и 5.4* СНиП 2.07.01-89*, на группу сельских населенных пунктов можно предусматривать достаточно широкий перечень объектов обслуживания. Норматив доступности поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

Дошкольное, общее основное и среднее образование

Дошкольное образование.

На территории Рождественского сельского поселения находится МДОУ детский  «Колокольчик" общеразвивающего вида.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СНиП 2.07.01-89* должна составлять 85% детей от численности соответствующей возрастной группы. В реальности услуги дошкольных учреждений в сельской местности менее востребованы из-за особенностей сельского образа жизни и необходимости доставки детей в эти  учреждения и обратно домой.

Перечень дошкольных учреждений поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Количест во мест | Численно сть учащихся 2009-2010 | Численно сть учащихся 2010-2011 | Численно сть учащихся 2011-2012 | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ детский «Колокольчик" общеразвивающего вида | д. Федорище | 20 | 12 | 12 | 12 | 1960 | 60 |

При фактической демографической ситуации, а также с учетом долгосрочного прогноза численности населения в Рождественском сельском поселении необходимо строительство детского сада на 40-60 мест в с.Рождественно.

Общее основное и среднее образование

На территории Рождественского сельского поселения находится МОУ общеобразовательная школа.

Общая численность населения в возрасте от 0 до 17 лет включительно на начало 2012 года составила 150 человек. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* необходим 100% охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75% охват детей в старших классах (10 и 11 классы). Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования или вечерней школе.

Перечень дошкольных учреждений поселения

| № | Наименование | Адрес | Количест во мест | Численно сть учащихся 2009-2010 | Численно сть учащихся 2010-2011 | Численно сть учащихся 2011-2012 | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ общеобразовательная школа | с. Рождествено,ул. Центральная, | 130 | 44 | 42 | 40 | 1909 | 50 |

Вывод

В настоящее время количество учреждений общего основного и среднего образования в поселении достаточно. Тяжело обстоит дело с профессиональными педагогическими кадрами в сельской местности. Также существует проблема малой наполняемости школ. Но закрытие малоформатных учреждений возможно лишь при организации доставки учащихся в другие учреждения.

Дополнительное образование.

По данным на 2012 год в Рождественском сельском поселении учреждения дополнительного образования отсутствуют.

Обоснование проектных предложений.

Дошкольное, дополнительное, общее основное и среднее образование.

Расчет проектной емкости учреждений образования на первую очередь (2020 г.) и на расчетный срок (2030 г.)

Расчет перспективной потребности в учреждениях образования

в сельской местности

по СНиП 2.07.01-89* и СНиП II-60-75**

| Территория | Детские дошкольные учреждения, мест |  |  | Общеобразовательные учреждения, мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Рождественское | 0 | 30 | 40 | 130 | 100 | 120 |

В настоящее время необходимо расширения сети образовательных учреждений:

1) В с Рождественно необходимо строительство детского сада на 40-60 мест, возможно организация дошкольных групп на базе существующего здания школы.

2) Поскольку все учреждения дополнительного образования в районе располагаются в районном центре, то необходимо ввести программы дополнительного образования детей в школах Рождественского сельского поселения в виде кружков, секций на базе этих школ.

3) Необходимо строительство пришкольной спортплощадки.

Эти мероприятия требуют детальной корректировки в соответствующих программах с учетом всего комплекса влияющих на принятие решения факторов (текущее и перспективное техническое состояние объектов, степень их благоустроенности и т.п.).

Профессиональное образование

В настоящее время учреждений профессионального образования в Рождественском сельском поселении нет. Дальнейшее образование жители могут получить в г.Приволжске или других городах области.

Здравоохранение

Населению Рождественского сельского поселения оказывают медицинскую помощь амбулатория в с. Рождествено и  фельдшерско-акушерский пункт в д.Федорище,  где работают 4 специалиста-медика. Также население Рождественского сельского поселения обслуживает Приволжская центральная районная больница.

В настоящее время  ведется работа по оформлению лицензии на разрешение торговли в  зданиях  ФАПов  лекарственными препаратами.

В 2011-2013 г. планируется открытие ФАПа в с. Сараево

Основной задачей здравоохранения было и остается укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, укрепление материально-технической  базы, повышение качества услуг.

Перечень учреждений здравоохранения в 2012 г.

| № п/п | Наименование, номер и тип организации | Местонахождение | Численность врачей / среднего мед. персонала | Число коек/ пос. в смену | Износ зданий, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ амбулатория | с. Рождествено, ул. Центральная | 0\4 | 0 /20 |  |
| 2 | фап | д. Федорище | 0\1 | 0\20 | 40 |

| Показатели деятельности учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.измерения | Источник информаци и | 2009 | 2010 | 2011 |
| Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс,жителей | коек | Администр. СП |  |  |  |
| Число амбулаторно- поликлинических учреждений | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| Мощность амбулаторно- подиклинических учреждений | Посещений в смену |  | 20 | 20 | 20 |
| Число фельдшерско- акушерских пунктов (ФАП) | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| Численность врачей | Чел. |  | 0 | 0 | 0 |
| обеспеченностъ врачами (в расчете на 10 тыс. чел.населения) | Чел. |  | 100 | 100 | 100 |
| Численность среднего медицинского персонала | Чел. |  | 5 | 4 | 4 |

Вывод

В 2011-2013 г. планируется открытие ФАПа в с. Сараево.

Наличие двух ФАП и одной врачебной амбулатории можно считать достаточным при данном количестве жителей поселения.

Обоснование проектных предложений

Крайне необходимым для поселения является повышение уровня качества оказания медицинских услуг населению.

Сокращение сети ФАП не предусматривается, поскольку в поселении велика доля населения в возрасте старше трудоспособного, обращаемость которого за первичной медицинской помощью существенно выше, чем в  других возрастных группах. Для этой возрастной группы особенно важна близость медицинских учреждений к месту жительства. 	Сокращение сети медучреждений первичного звена также не отвечает основной тенденции в развитии здравоохранения, которая связана с расширением ранней диагностической и профилактической помощи населению в целях сокращения необходимости в дорогостоящем стационарном лечении пациентов с запущенными стадиями болезней.

В процессе эксплуатации необходим своевременный капитальный ремонт или замена зданий  ФАПов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Конкретизация необходимого объема медицинской помощи населению по ее видам в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Департамента здравоохранения Ивановской области.

Социальная защита населения

По данным на 2012 год в Рождественском сельском поселении учреждения социальной защиты населения отсутствуют. На перспективу строительство новых объектов не планируется.

Культурно-досуговая деятельность и спорт

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, и в первую очередь, молодежи.

На территории Рождественского сельского поселения осуществляет свою деятельность муниципальное учреждение «Клубно-библиотечное объединение», которое включает в себя 1 Дом культуры в с.Рождествено, сельский клуб с. Сараево, и 3 библиотеки. На территории поселения традиционно проводятся культурно-массовые мероприятия: Новый год, Рождество, Крещенские гадания, Коляда, День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, День юмора, День Победы, День защиты детей, День села, День знаний, День матери и пр.

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 г.), предполагают для населенных пунктов людностью до 500 жителей наличие 100-150 зрительских мест в клубах и учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 человек – 150-200 мест, от 1000 до 3000 – 150 мест на тысячу жителей, от 3000 до 10000 – 100 мест на тысячу жителей.

Перечень клубных учреждений культуры в 2012 г.

| № п/п | Название учреждения | Адрес | Количество мест / площадь, м2 | Персонал | Подчиненность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождественский СДК | с. Рождествено, ул. Центральная | 120\360 | 5 | администрац ии поселения |
| 2 | СК | с. Сараево, ул. Суворова | 80\168 |  | администрац ии поселения |

Библиотечная сеть представлена тремя библиотеками.

Библиотечный фонд составляет 12961 книг . Посещаемость в  Рождественских сельских библиотеках в год  составляет, в среднем, 520  человек.

По СНиП 2.07.01-89* норматив обеспеченности библиотечным фондом для сельских населенных пунктов и их групп людностью от 1000 до 2000 человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения на тысячу населения, от 2000 до 5000 чел. – 5-6 тыс. единиц хранения на тысячу населения.

В поселении фактическое количество единиц хранения превышает нормативное значение.

Перечень библиотек в 2012 году

| Наименование | Адрес | Емкость (тыс.экз.) |
| --- | --- | --- |
| Сельская библиотека | с.Рождествено | 12,961 |
| Сельская библиотека | с.Сараево |  |
| Сельская библиотека | д.Федорищи |  |

| Показатели деятельности организаций культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.измерения | Источник информации | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Число общедоступных (публичных) библиотек, всего | ед. | Администрация | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Фонд общедоступных (публичных) библиотек | Тыс.экз. | -//- | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 |
| Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек | Чел. | -//- |  |  | 460 | 520 |
| Число организаций культурно-досугового типа, всего | ед. | -//- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| В них мест | мест | -//- | 200 | 200 | 200 | 200 |

В Рождественском сельском поселении достаточная обеспеченность населения услугами учреждений клубного типа (100% от норматива).

Вывод

В поселении нормативные показатели обеспеченности населения услугами клубных учреждений культуры соответствуют нормативным значениям. Обеспеченность библиотечными фондами превышает нормативный показатель.

Обоснование проектных предложений

Расчеты перспективной потребности,  в учреждениях клубного типа, проведенные в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», показывают, что до конца расчетного срока в сельских поселениях строительство новых учреждений культуры не потребуются.

Расчет перспективной потребности в учреждениях культуры

в сельской местности

по Социальным нормативам и нормам и по СНиП 2.07.01-89

| Территория | Клубы или учреждения клубного типа, мест |  |  | Общедоступные библиотеки, фонд, тыс. экз. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Рождественское | 200 | 200 | 200 | 11,2 | 7,0 | 7,0 |

Число мест в клубах Рождественского сельского поселения  в соответствии с нормативами достаточно. Также, ввиду развития частной развлекательной индустрии, в настоящее время реальная потребность в муниципальных учреждениях культуры ниже нормативного значения.  Поэтому строительство новых клубных учреждений на уровне проекта генерального плана поселения не предлагается.

Фонды библиотечных учреждений в сельской местности района являются достаточными на весь расчетный срок действия генерального плана. Необходим капитальный ремонт или строительство новых зданий домов культуры и библиотек, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Как альтернатива возможно использование свободных площадей в зданиях школ под библиотеки.

Спорт

В Рождественском сельском поселении спортивные сооружения отсутствуют.

Обоснование проектных предложений

Норматив обеспеченности спортивными залами в Методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры составляет 3,5 тыс. кв. м на 10000 населения, плоскостными сооружениями – 19,5 тыс. кв. м на 10000 населения.

При любом варианте расчета перспективной потребности населения в учреждениях спорта на расчетный срок действия генерального плана необходимо строительство новых общедоступных спортзалов, плоскостных сооружений.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования в сельской местности предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ, что обеспечит более равномерное использование этих сооружений в течение года и позволит сократить общую потребность в их мощности. Однако необходимо создание условий для более полного использования населением школьных спортзалов и плоскостных сооружений, их техническое переоснащение.

Вывод

В поселении необходимо строительство двух спортплощадок в селах Рождественно и Сараево.

Торговля и общественное питание

Работа в этом секторе экономики направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства путем координации действий администрации Рождественского сельского поселения и администрации Приволжского муниципального района, общественных организаций, предпринимателей.

На территории Рождественского сельского поселения находится 3 торговых объекта Райпо, ИП Мамедов. Предприятия общественного питания в поселении отсутствуют.

Согласно СНиП 2.07.01-89* норматив обеспеченности магазинами составляет 280 кв. м на 1000 населения для городских поселений и 300 кв. м на 1000 населения для сельских поселений. Норматив обеспеченности услугами предприятий общественного питания для городской и сельской местности составляет 40 мест на 1000 чел.

Обоснование проектных предложений

Согласно любому варианту расчета перспективной потребности в услугах объектов торговли на расчетный срок потребуется расширение сети магазинов в сельской местности.

Согласно СНиП 2.07.01.89* норматив  обеспеченности торговой площадью рыночных комплексов составляет 24-40 кв.м. на тысячу населения. 	С учетом специфики социально-экономической ситуации в поселении реальная потребность населения в услугах сети объектов общественного питания существенно снижена, поэтому развитие этого вида деятельности объективно затруднено. Рост емкости предприятий общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса (сетевые магазины, развитие малого предпринимательства и т.д.).

3.2. Инженерная обеспеченность и ЖКХ

3.2.1. Жилищный фонд

Общий объем жилищного фонда составляет 17941 м.кв.

На территории поселения расположен 398 домов, из них 2-3 квартирных -24.

В Рождественском сельском поселении в очереди на улучшение жилищных условий состоит 10 семей. В 2010 1 семья участвовала в программе « Улучшение жилищных условий в сельской местности», 3 семьи -«Молодая семья».Жилье по программам приобретено.

В 2011 году еще две семьи участвуют в подпрограмме « Молодая семья».

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ.м2 | м /чел. | 17,4 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ.м2 | 17941 |
|  |  | кол-во домов | 398 |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда гю типу застройки: |  |  |
| 2,1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ.м2 | 17941 |
|  |  | кол-во домов | 398 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 |

| Инженерная обеспеченность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.измерения | Источник информации | 2009 | 2010 | 2011 |
| Количество организаций коммунального хозяйства, всего, | ед. | Комитет ЖКХ и С | 4 | 2 | 2 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - прачечные | ед./т сухого белья в смену | -//- | 0 | 0 | 0 |
| - бани и души | ед./мест | -//- | 0 | 0 | 0 |
| - гостиницы | ед./мест | -//- | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение |  | -//- |  |  |  |
| Количество водозаборов | ед. | -//- | 5 | 5 | 5 |
| в т.ч.: | ед. | -//- | 5 | 5 | 5 |
| из подземных источников |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность 1 подъема | Тыс.куб.м/сут. | -//- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Количество очистных сооружений водопровода | ед. | -//- | 0 | 0 | 0 |
| Установленная мощность очистных сооружений водопровода | Тыс.куб.м/сут | -//- |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей на конец года | км | -//- | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| нуждающихся в замене | км | -//- | 6 | 6 | 6 |
| Водоотведение | нет | -//- | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение | нет | -//- | 0 | 0 | 0 |
| Газификация | нет | -//- | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд |  | --//- |  |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда, всего | Тыс.кв.м | -//- | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| в т.ч. муниципального |  | -//- | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Площадь жилищного фонда в среднем на одного жителя | кв.м | -//- | 17,9 | 17,3 | 17,3 |
| Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | Тыс.кв.м | -//- | 0 | 0 | 0 |
| Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год, всего, | ед. | -//- | 3 | 0 | 0 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - молодые семьи |  | -//- | 2 |  |  |
| Число семей, состоявших на учете для получения жилья на конец года | ед. | -//- | 12 | 12 | 13 |
| Электроснабжение |  | -//- |  |  |  |
| Протяженность электрических сетей, состоящих на балансе муниципального образования | км | -//- |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - воздушных линий | км | -//- |  |  |  |
| - кабельных линий | км | -//- |  |  |  |
| Из них нуждающихся в замене | км | -//- |  |  |  |

Обоснование проектных предложений

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы планирования застройки территории отнесены к вопросам местного значения поселения..

В послании Президента Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 г. в качестве нормального уровня нового жилищного строительства предложен 1 м2 на человека в год (т.е. международная норма годового объема строительства жилья на человека). Такие объемы строительства характерны для развитых стран мира. Однако, задача достижения показателя «ввод 1 м2 на человека в год» для Приволжкого района означает многократное увеличение ежегодных объемов нового жилищного строительства. Поэтому, исходя из тенденций ввода жилья за последние года, максимальный вариант расчета объемов нового жилищного строительства предполагает достижение к концу расчетного срока половины от этой нормы.

| Перечень объектов, планируемых к строительству |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Состояние работ |
| малые архитектурные формы |  |  |  |
| 1 | придомовая площадка | с. Рождествено | ПСД |
| 2 | придомовая площадка | с. Сараево | ПСД |
| 3 | придомовая площадка | д. Федорище | ПСД |

По состоянию на 2012 г. в границах населенных пунктов поселения значительные территории используются в качестве пастбищ, сенокосов или не используются, следовательно, эти территории можно использовать в целях жилищного строительства. Новое жилищное строительство в основном будет представлено усадебной застройкой. Часть прироста жилищного фонда будет формироваться путем расширения уже существующих индивидуальных домов, что не требует выделения новых земельных участков. Также, следует иметь в виду, наличие на территории поселения части существующей жилой застройки расположенной за территорией населенных пунктов. В связи с этим первостепенной задачей администрации сельского поселения является проведение работы по включению данных территорий в земли населенных пунктов.

3.2.2. Электроснабжение

Система электроснабжения Приволжского района включает в себя систему электроснабжения г. Приволжска, г. Плеса и Приволжского района.

Энергоснабжение Рождественского сельского поселения рассматривается как неотъемлемая часть системы электроснабжения Приволжского района.

Энергоснабжение Приволжского района представлено генерирующими мощностями ОАО «Ивэнерго», обеспечивающими бесперебойное снабжение электроэнергией всех потребителей – промышленных, сельских и бытовых. Энергосистема осуществляет централизованное электроснабжение на всей территории Приволжского района, в нее входит теплоэлектростанции, высоковольтные линии и трансформаторные подстанции системы ОАО «Ивэнерго».

Объекты электроснабжения Приволжского района.

Электроснабжение потребителей Приволжского района осуществляется через 6 подстанции 110кВ/35-6-10: г. Плес, г. Приволжск, с. Пеньки, д. Карбушево, с. Новое, с. Рождествено(на территории д.Щербинино).

Общая протяженность ВЛ 6/10кВ по территории района составляет 220 км, ВЛ 0,4кВ – 186 км. Данные о протяженности по территории поселения - отсутствуют.

Распределительные сети ВЛ 6/10кВ и ВЛ 0,4кВ, отходящие от подстанций до распределительных пунктов ТП 6-10/4кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям Приволжского района.

Общее количество ТП 6-10/0,4кВ в сельской местности составляет 165 шт.

Перспектива – реконструкция существующих сетей:

- ВЛ 6-10кВ – 95 % в железобетонном исполнении;

- ВЛ 0,4 – 50 % деревянные опоры.

В настоящее время электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Приволжского района загружено даже в осенне-зимний период менее чем на 40% от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования. Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя в два с половиной раза большее количество электроэнергии. Дефицитных в этом смысле поселений на территории района нет. Дефицит может возникнуть лишь при недостаточном производстве электрической энергии на генерирующих станциях или при преднамеренном ограничении ее подачи в район от генерирующих станций.

Существующие в настоящее время чисто технические возможности электроснабжения позволяют успешно функционировать и развиваться хозяйственному комплексу района и его отдельным отраслям. Однако тарифная политика сегодняшнего дня оказывается для многих потребителей серьезной проблемой. Многие хозяйствующие субъекты по району за последние годы перестали существовать, обанкротились, сократили свое производство и электропотребление, отказались от электроснабжения многих своих ранее действовавших и необходимых объектов. По этой причине более десятков километров распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по району оказались ненужными, были демонтированы или даже просто разворованы «охотниками» за цветными металлами. При возобновлении деятельности предприятий, хозяйств, отраслей электрические сети готовы к увеличению потребления электрической энергии по району в 2-3 раза без увеличения мощности существующих трансформаторов на подстанциях Приволжского района.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев коридоры воздушных ЛЭП вносят планировочное ограничение в виде охранных зон, не подлежащих застройки.

В границах Рождественского сельского поселения Приволжского района планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 10,35,110,220, 500 кВТ  проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:   220кВ – 25м,110кВ – 20м,  35кВ – 15м и 10кВ -10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительных сетей с многолетним сроком эксплуатации физически и морально устарело и для дальнейшей работы требуется его реконструкция и модернизация.

Первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями. Все крупные котельные Приволжского района необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания. Это касается также объектов водоснабжения и здравоохранения, объектов соцкультбыта, крупных объектов агропромышленного комплекса.

Второе перспективное направление — это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу КТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри КТП. Тоже можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих.

Обоснование проектных предложений

Электроснабжение потребителей Рождественского сельского поселения Приволжского района на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ивэнерго».

В связи с износом оборудования  существующих подстанций  10\0,4кВ поселения необходима их поэтапная модернизация.

Для  повышения  надёжности  электроснабжения   существующих и обеспечения электроэнергией новых потребителей Рождественского сельского поселения предусматривается проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция существующих  сетей напряжением 10-0,4кВ и подстанций 10\0,4кВ.

- В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений,  целесообразно использовать при строительстве новых линий в районе  самонесущий изолированный провод (СИП).

3.2.3. Газоснабжение

Газоснабжение района осуществляется на базе использования сжиженного газа.

На территории поселения магистральные и межпоселковые газопроводы, головные сооружения - газораспределительные станции - отсутствуют.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и бытовой горячей воды)

- технологические потребности промышленности

- энергоноситель для теплоисточников (в т. ч. для автономных источников коттеджного строительства)

Газоснабжение Рождественского сельского поселения рассматривается как неотъемлемая часть системы газоснабжения Приволжского района.

Основные мероприятия газоснабжения:

- наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газораспределения, обеспечивающих увеличение поставок природного газа;

- строительство, реконструкция межпоселковых и поселковых газораспределительных сетей;

- повышение надежности и безопасности газоснабжения.

Газоснабжение потребителей Приволжского района осуществляется на базе природного газа, который по магистральному газопроводу подается на газораспределительную станцию ГРС г. Приволжск(д.Борисково Ингарское СП).

На территории Приволжского района газифицировано 26 населенных пунктов.

Эксплуатация газового хозяйства района осуществляет филиал ОАО «Приволжскрайгаз».

Обоснование проектных предложений

Газоснабжение Приволжского района, а также и Рождественского сельского поселения на базе природного газа осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения, разработанной ОАО «Газпром» «Промгаз» и утвержденной Администрацией Ивановской области.

Перечень строительства газопроводов и сроки их строительства определен ОАО «Промгаз» согласно с  разрабатываемой программой газификации Ивановской области в том, числе Приволжского района.

Дальнейшее развитие системы газоснабжения возможно при выполнении следующих мероприятий:

- Полная газификация крупных населенных пунктов поселения: с.Рождественно, д.Федорищи, с.Сараево.

- ускорение обустройства сетями газоснабжения сельских населенных пунктов (обеспеченность инженерной инфраструктурой отстает в сельской местности) с целью реализации (в составе Приоритетных национальных проектов) проекта развития агропромышленного комплекса

- обеспечение безопасной эксплуатации (техническое диагностирование  газопроводов и ГРП, внедрение автоматики и телемеханики);

- использование когенерационных установок (мини-ТЭЦ) для совместной выработки тепла и электроэнергии, работающих на газовом топливе в местах целесообразного их применения;

3.2.4. Теплоснабжение

В Рождественском сельском поселении теплоснабжение осуществляется от индивидуальных автономных источников теплоты.

В общем обеспечении сельского поселения, топливно-энергетическим ресурсами преобладает доля местного вида топлива, такого как уголь и дрова.

Состояние теплового хозяйства сельского поселения оценивается как неудовлетворительное. Социально-значимые объекты отапливаются котельными (ДК, школы, здание амбулатории, и т.д.). Частный сектор для целей теплоснабжения, горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники.

Обоснование проектных предложений

Мероприятия:

- Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения в сельском поселении должны быть направлены на реконструкцию источников теплоснабжения с использованием энергосберегающего оборудования;

- Развитие системы теплоснабжения на основе использования природного газа.

- При развитии жилой застройки в частном секторе – устройство индивидуальных источников тепла;

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

3.2.5. Водоснабжение и Водоотведение.

На территории муниципального образования для водоснабжения района используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Подземные воды отличаются достаточно высоким содержанием  окислов железа и жесткостью.

| Инженерная обеспеченность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.измерения | Источник информации | 2009 | 2010 | 2011 |
| Водоснабжение |  | -//- |  |  |  |
| Количество водозаборов | ед. | -//- | 5 | 5 | 5 |
| в т.ч.: | ед. | -//- | 5 | 5 | 5 |
| из подземных источников |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность 1 подъема | Тыс.куб.м/сут. | -//- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Количество очистных сооружений водопровода | ед. | -//- | 0 | 0 | 0 |
| Установленная мощность очистных сооружений водопровода | Тыс.куб.м/сут | -//- |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей на конец года | км | -//- | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| нуждающихся в замене | км | -//- | 6 | 6 | 6 |
| Водоотведение | нет | -//- | 0 | 0 | 0 |

Обоснование проектных предложений

В целях обеспечения поселения достаточной гарантированной системой водоснабжения, а также, учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

- в населенных пунктах, где существуют системы водоснабжения, предусмотреть их развитие, включая реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Вывод

В течении срока действия генерального плана строительство централизованных канализационных систем и очистных сооружений в населенных пунктах поселения не планируется ввиду высоких затрат на строительство.

Для канализования общественных зданий поселения предлагается использовать существующие сети и индивидуальные системы канализации выгребные ямы, с применением септиков для улучшения распада отходов, и фильтров, например угольных, для доочистки загрязнений во избежание попадания отходов жизнедеятельности (при сбросе на грунт) в водные и иные объекты поселения. Для этого на рынке предлагается множество решений по устройству индивидуальных канализационных систем "в сборе", что значительно сокращает время и трудозатраты на строительство.

3.2.6. Связь

Услуги связи населению Рождественского сельского поселения оказывает ОАО «ЦентрТелеком». Создается сеть Интернет-связи.

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Приволжского района, услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится в вопросу местного значения поселений.

Целью раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления для информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

Основными задачами территориального планирования в области связи является создание условий для обеспечения населения услугами связи.

Сеть телефонной связи общего пользования предназначена для оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории РФ.

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Перспективным является строительство волоконно-оптической линии связи на участке Иваново-Кострома в границах Приволжского района, заказчиком которой является Региональное отделение Северного филиала ЗАО «Мобилком-Центр» г. Иваново.

ВОЛС могут быть любой емкости волокон и позволяют выделять волокна на промежуточные населенные пункты. Это экономично в строительстве и эксплуатации объектов связи при создании мультисервисной сети.

Обоснование проектных предложений

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, теле и радиовещания на территории района должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентноспособности разных операторов;

- увеличение количества программ теле и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

3.3. Агроприродные ресурсы

Почвы

На территории поселения почвенный покров характеризуется значительной неоднородностью, обусловленной ландшафтным разнообразием, пестротой почвообразующих пород и дифференциацией рельефа. Основным зональным генетическим типом почв являются дерново-подзолистые почвы. На дерново-подзолистых почвах преимущественно размещается пашня.

Дерново-подзолистые почвы имеют невысокое плодородие. Для них характерно наличие высокой кислотности, низкое содержание подвижных форм элементов питания азота, фосфора, калия, гумуса. Их плодородие меняется в зависимости от степени оподзоленности. По степени оподзоленности дерново-подзолистые почвы подразделяются на слабо, средне и сильно подзолистые.

На лугопастбищных угодьях преимущественно распространены дерново-сильноподзолистые, дерново-подзолистые глееватые, аллювиальные пойменные и болотные почвы.

Дерново-подзолистые глееватые почвы встречаются на территории  участками по всему району. Эти почвы сформировались в условиях избыточного увлажнения на пониженных элементах рельефа или слабо выровненных плоских участках.

Дерново-карбонатные почвы занимают крайне малую часть. Эти почвы распространены на территории района мелкими участками на повышенных местах. Это лучшие по плодородию почвы.

Болотные почвы района представлены в основном торфяными и торфянистыми почвами низинных верховых и переходных болот. Аллювиальные пойменные почвы сформировались в поймах рек. Они имеют довольно высокое плодородие и считаются одними из лучших почв района. В центральной части поймы в пониженных местах встречаются дерново-глееватые аллювиальные почвы. Их используют в основном под кормовые угодья.

Дерново-оподзоленные аллювиальные почвы распространены на поймах высокого уровня, которые редко затопляются паводковыми водами. Эти почвы бедны питательными веществами.

Растительность

Ивановская область располагается в пределах зоны смешанных лесов. Растительность Приволжского района в части Рождественского поселения представлена лесами, лугами, болотами, водной растительностью, посевами культурных растений.

Коренные хвойные и широколиственные леса вырублены на значительной территории района и вместо них произрастают быстрорастущие береза, осина и ольха серая, формирующие соответствующие типы леса вторичных производных лесов. Среди них леса сложного, черничникового и травяного типа часто имеют хорошо развитый еловый подрост, что является благоприятным условием смены их на коренные типы леса.

Флора лугов на территории района разнообразна. Наиболее распространенными семействами луговой растительности являются: злаковые, сложноцветные, осоковые, розоцветные, бобовые, лютиковые, норичниковые, губоцветные и др. (всего около 50 семейств). Во флоре лугов преобладают многолетние виды, составляющие более 80 % от общего количества видов.

Вывод

Климат умеренно континентальный с умеренно теплым и влажным летом, умеренно холодной зимой. Здесь можно успешно возделывать основные сельскохозяйственные культуры и развивать животноводство.

На территории поселения среди всего разнообразия почв наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, имеющие невысокий уровень плодородия. На большей части территории почвы пахотных земель переувлажнены и требуют проведения мелиоративных мероприятий.

Кормовые угодья на территории района представлены низкопродуктивными суходольными лугами. Наиболее ценная в кормовом отношении растительность произрастает на культурных и пойменных лугах.

3.4. Лесные ресурсы

По лесорастительному районированию территория Рождественского сельского поселения относится к зоне хвойно-широколиственных лесов.

С принятием Лесного кодекса РФ (04.12.2006 г. № 200–Ф3) бывшие федеральные и сельские леса переходят в управление субъектам РФ. В Приволжском районе управление лесами производит Фурмановское лесничество с функциями охраны, управления, а также контроля за деятельностью всех организаций на вверенной ему территории.

Территория Рождественского сельского поселения относится к Фурмановскому лесничеству.

Леса лесничества относятся к защитным и эксплуатационным. Эксплуатационные леса подлежат промышленному освоению, защитные используются в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов  с одновременным использованием лесов при условии, что это использование совместимо с их целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями.

Большая часть земель относится к лесным, на нелесные земли приходится менее 5%, они в основном представлены болотами, дорогами и просеками. Велика площадь также прочих нелесных земель. Среди лесных земель преобладают покрытые лесом. Среди них наибольшую долю занимают насаждения естественного происхождения. Площадь непокрытых лесом земель не велика, они представлены в основном несомкнувшимися лесными культурами и прогалинами.

Вывод

Территория поселения находится в зоне хвойно-широколиственных лесов. Леса относятся к защитным и эксплуатационным типам.

3.5. Особо охраняемые природные территории

На территория Рождественского сельского поселения ООПТ не числится.

3.6. Экологическая ситуация.

Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания человека. На состояние атмосферного воздуха оказывают влияние выбросы от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в последние годы стабильно растут. Выбросы поступают от  котельных. Данные о выбросах загрязняющих веществ от автотранспорта отсутствуют.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха в Приволжском районе не осуществляется.

Состояние и использование водных объектов

В поселении осуществляется контроль качества воды на водозаборах и в водопроводной сети. Отмечаются превышения по железу и сульфатам (до 1,5 ПДК). Это связано с отсутствием процесса обезжелезивания воды забираемой из подземных источников. Качество воды в шахтных колодцах неудовлетворительное. Более 40% проб в районе не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.

Также отсутствуют источники водоснабжения, имеющие разработанные проекты 2 и 3 поясов зон санитарной охраны (ЗСО).

Отходы производства и потребления

На территории поселения объектов размещения ТБО не имеется.

На территории поселения имеется 1 скотомогильник (биометрическая ямя). Санитарное состояние  удовлетворительное. Захоронение животных, павших от сибирской язвы, в них не производилось.

Рождественское сельское поселение  характеризуется сравнительно низким уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду. На его территории отсутствуют промышленные предприятия, представляющие повышенную экологическую опасность. Одной из экологических проблем района является недостаточная степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты.

Обоснование проектных предложений

У большинства промышленных и сельскохозяйственных предприятий, кладбищ, скотомогильников поселения отсутствуют утвержденные проекты санитарно-защитных зон. Необходима их разработка и организация СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», с выносом в случае необходимости объектов, размещение которых в санитарно-защитных зонах запрещается. Для всех новых промышленных предприятий и иных объектов также необходима разработка проектов санитарно-защитных зон.

Одной из важнейших природоохранных задач является сокращение негативного воздействия на водные объекты, а также обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям.

В целях предотвращения потенциального загрязнения поверхностных и подземных вод следует провести установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с недопущением в них деятельности, противоречащей требованиям Водного кодекса.

Так как большинство источников питьевого водоснабжения не имеет проектов зон санитарной охраны, необходимо осуществить их разработку и провести их обустройство.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод следует произвести тампонирование неработающих водозаборных скважин.

В части касающейся санитарной очистки территории необходимы следующие мероприятия:

- разработка генеральной схемы очистки территории сельских поселений;

- организация регулярного вывоза мусора, прежде всего с территорий сельских населенных пунктов;

- скотомогильники должны быть приведены в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил.

Экологическая обстановка на территории Рождественского сельского поселения в целом удовлетворительная.

3.6. Потенциал основных отраслей экономики.

3.6.1. Развитие агропромышленного комплекса

На территории Рождественского сельского поселения находятся 3 сельскохозяйственных предприятия: КФХ « Соколова», ООО « Казбек», ООО Дружба». Приоритетным направлением в развитии агропромышленного комплекса является животноводство. По прогнозу в 2012 году объём продукции животноводства планируется увеличить на 5-10%. , в связи с заменой поголовья на продуктивный скот. Создаются объекты ИП по производству сельскохозяйственной продукции. Все предприятия стараются обновить производственные комплексы, автопарк. Так в 2010 году при поддержке «Россельхозбанка» была приобретена новая сельскохозяйственная техника - 2 единицы, и прицепная техника. В 2011-2013 году планируется продолжить обновление поголовья и автопарка на предприятиях. Планируется приобретение земельных участков в собственность.

Сельское хозяйство – важная отрасль экономики поселения. Основное производственное сельскохозяйственное направление – молочно-мясное животноводство, а также производство зерна на фураж, возделывание овощей, картофеля и кормов для животноводства. В структуре товарной продукции животноводство занимает около 80 %.

Вопрос развития сельскохозяйственного производства является одной из самых приоритетных задач. В связи с этим, сельскохозяйственная деятельность фокусировалась на следующих направлениях, которые выделены как приоритетные в национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса:

- Ускоренное развитие животноводства;

- Стимулирование развития малых форм в АПК;

- Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе.

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство. Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном  производстве района в основном направлена на обеспечение отрасли животноводства кормами.

Стимулирование притока инвестиций в сельское хозяйство поселения является одной из приоритетных задач генерального плана.

Основные приоритеты развития агропромышленного комплекса:

1. Ускоренное развитие эффективного животноводства и производство молока.

2. Создание и развитие фермерских хозяйств по выращиванию сельскохозяйственной продукции в поселении.

3. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

4. Приобретение новых сельхозмашин, внедрение ресурсосберегающих технологий при производстве сельхозкультур.

5. Модернизация, реконструкция животноводческих помещений.

Обоснование проектных предложений

Сельскохозяйственную специализацию Рождественского сельского поселения Приволжского района, учитывая его природно-климатические и экономические условия, целесообразно ориентировать на развитие молочно-мясного животноводства. Отрасль растениеводства  должна специализироваться на производстве зерна на фураж, кормовых культур, возделывании картофеля, овощей.

Одним из основных показателей эффективного земледелия является максимальное использование пашни под посевы (до 80-85 %).

Посевные площади занимают около 40,5 % пашни, что свидетельствует о низкой эффективности ее использования. В структуре посевных площадей следует увеличить площади под зерновыми культурами, под  картофелем, овощными культурами.

Сельское хозяйство должно быть ориентировано не только на обеспечение населения продуктами местного производства, но и на вывоз их за пределы поселения и района.

Вывод

Сельское хозяйство в  поселении является одной из важнейших отраслей экономики.

В целом, сельское хозяйство поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Основными причинами такой ситуации являются: финансовая неустойчивость отрасли, что связано с нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции; отсутствие притока инвестиций в отрасль; низкие темпы модернизации отрасли; низкое плодородие почв, дороговизна удобрений, нехватка кадров и ряд других проблем.

В Рождественском сельском поселении необходимо повысить эффективность использования пахотных земель и рационально использовать сельскохозяйственные земли согласно их назначению (положению Федерального закона  от 21.07.2005 г. № 111-ФЗ).

Для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения продуктивности в животноводстве следует применять в сельском хозяйстве современные перспективные технологии.

С целью увеличения ассортимента сельскохозяйственной продукции и повышения его качества необходимо модернизировать и осуществить строительство  предприятий  по переработке сельскохозяйственного сырья, дикорастущих ягод и растений.

3.6.2. Развитие туристско-рекреационного комплекса

Просторы Приволжского района дают широкие возможности для развития рекреационного туризма.

Культурное наследие поселения в основном представлено памятниками архитектуры, и включает в себя 5 памятников.

| № п/п | Наименование памятника | Год | Адрес | Тех. состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождественское СП |  |  |  |  |  |
| 1 | Церковь Рождественская | 1803г. | Рождественское с/п, с.Рождествено | в аварийн. сост, 70% разрушена |  |
| 2 | Ансамбль центра с.Сарево (Казанская церковь, амбар) | 1793- ХХв. | Рождественское с/п с.Сараево | Действующ., в стадии реставр. | необх. сохранить |
| 3 | Казанская церковь | 1793- ХХв. | Рождественское с/п, с.Сараево | Действующ., в стадии реставрации | необх. сохранить |
| 4 | Амбары деревянные | XIXв. | Рождественское с/п, с.Сараево | разрушены 100% | отсутству ют как объект восстанов ления |
| 5 | Памятное место с.Рождествено, где родился прогрессивный педагог и просветитель Д.Тихомиров |  | Рождественское с/п, с.Рождествено | Школа (1909г.) - музей краеведческий Больница (1912г.) - (после пожара верхние части требуют косметического ремонта |  |

Старинным сельским поселениям, в которых сохранились объекты культурного наследия, в будущем может быть предоставлен статус исторических поселений.

Населенные пункты без населения сохранили инфраструктуру для развития агротуризма.

На территории поселения и района отсутствуют организации, которые занимаются туристской деятельностью.

Природно-рекреационный потенциал поселения представлен ресурсами для промыслово-прогулочного туризма (охотничье-промысловые животные и дикоросы).

Перспективы развития

Приволжский район перспективен для развития многих видов культурно-познавательного туризма – этнографического, посещение Святынь, археологического.

В поселении имеются места, пригодные для массового отдыха на природе и прокладки экологических троп, проведения пеших экскурсий по достопримечательным местам. Территория поселения является перспективной для развития экологического, научного видов туризма, агротуризма.

Приволжский район отнесен к зоне перспективной охоты на пушных животных и пернатых (боровая и водоплавающая дичь), здесь может развиваться спортивно-промысловая охота. В районе имеются ареалы перспективные для сбора дикоросов.

3.7. Транспортная инфраструктура

В системе транспортного обслуживания поселения участвует автомобильный транспорт.

По территории Рождественского сельского поселения Приволжского района проходят региональные дороги опорной сети Ивановской области и образующие основной транспортный каркас территории. Именно к этим основным элементам привязана вся транспортно-коммуникационная инфраструктура поселения.

Связи с соседними регионами осуществляются в первую очередь и в основном посредством автомобильных дорог и автотранспорта соответственно.

В Рождественское сельское поселение входит 3 крупных населенных пункта: с.Рождествено, с.Сараево, д. Федорище. Центр поселения удален от федеральной дороги Р-153  на расстояние 25 км. Расстояние от с.Рождествено до Приволжска - 22 км. до г. Иваново – 75 км. Расстояние до Москвы – порядка 300 км. Село Сараево расположено на областной автомобильной дороге ,в 26 километрах от районного центра г. Приволжска, д. Федорище - 10 км от районного центра .

Большинство располагающихся на территории поселения региональных и местных автодорог отнесены либо к IV, либо к V технической категории. Многие из них имеют некачественное, пришедшее в негодность, покрытие. Еще одним проблемным вопросом является состояние автодорожных подъездов к населенным пунктам района.

Жителям Рождественского сельского поселения транспортные услуги оказывает ИП Ерастов А.А. В сельском поселении в с/х предприятиях есть автотранспорт, который используется для доставки рабочих к месту работы, отдел образования администрации Приволжского муниципального района, МУП «Автопарк» обеспечивает автотранспорт для доставки учеников из села Сараево и других деревень в сош с. Рождествено.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения составляет 30 км, обслуживание областных дорог осуществляет Департамент дорожного хозяйства Ивановской области, обслуживание внутрипоселковых дорог осуществляет администрация Рождественского сельского поселения.

Автомобильные дороги и транспорт

В ведении администрации Рождественского сельского поселения находятся следующие дороги общего пользования:

| № п\п | Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Идентифика- ционный номер | Протяженность автомобильной дороги км | Сведения о соответствии автомобильной дороги и её участков техн.характер.класса и категории автодороги |  | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В границах зоны содержания | Класс дороги | Категория дороги |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Администрация Рождественского СП | С. Рождествено, ул. Молодежная в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 001 | 1,5 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 2 | Администрация Рождественского СП | С. Рождествено, ул. Центральная в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 002 | 2,0 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 3 | Администрация Рождественского СП | С. Рождествено, ул. Лесная в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 003 | 1,0 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 4 | Администрация Рождественского СП | С. Рождествено, ул. Спортивная в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 004 | 1,0 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 5 | Администрация Рождественского СП | С. Рождествено, ул. Олимпийская в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 005 | 0,6 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 6 | Администрация Рождественского СП | С. Рождествено, ул. Полевая в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 006 | 1,0 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 7 | Администрация Рождественского СП | С. Рождествено, пер. Центральный в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 007 | 0,3 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 8 | Администрация Рождественского СП | С. Рождествено, пер. Лесной в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 008 | 0,3 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 9 | Администрация Рождественского СП | Д. Щербинино в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 009 | 1,5 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 10 | Администрация Рождественского СП | Д. Васильчинино в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 010 | 1,5 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 11 | Администрация Рождественского СП | С. Сараево, ул. Суворова в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 011 | 2,0 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 12 | Администрация Рождественского СП | С. Сараево, ул. Хлебникова в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 012 | 2,0 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 13 | Администрация Рождественского СП | С. Сараево, пер. Суворова в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 013 | 0,2 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 14 | Администрация Рождественского СП | Д. Грязки в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 014 | 1,0 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 15 | Администрация Рождественского СП | Д. Драчево в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 015 | 1,0 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 16 | Администрация Рождественского СП | Д. Селиверстово в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 016 | 1,0 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 17 | Администрация Рождественского СП | Д. Федорище в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 017 | 1,5 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 18 | Администрация Рождественского СП | Д. Федорище, ул. Новая в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 018 | 0,5 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 19 | Администрация Рождественского СП | Д. Благинино в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 019 | 1,5 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 20 | Администрация Рождественского СП | Д. Ковалево в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 020 | 0,6 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 21 | Администрация Рождественского СП | Д. Коровино в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 021 | 1,0 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 22 | Администрация Рождественского СП | Д.Полозище в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 022 | 1,4 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 23 | Администрация Рождественского СП | Д. Укладницы в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 023 | 1,8 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |
| 24 | Администрация Рождественского СП | Д. Анненское в границах населенного пункта | 24 220 840 ОП МП 024 | 0,6 | 3 | Улица в жилой застройке | ОП |

Маршруты пассажирского автотранспорта:

Местные: нет

г. Приволжск- д. Федорище - с.Рождествено- с.Сараево

Междугородние: нет

Вывод

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Межремонтные сроки эксплуатации мостов составляют 30-35 лет. После указанного срока в сооружении начинают развиваться необратимые дефекты, которые ведут к снижению грузоподъемности сооружения. В связи с вышесказанным необходимо производство своевременных ремонтных работ.

Многие автомобильные дороги общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Кроме этого, сеть автобусного пассажирского сообщения не совершенна, имеют место значительные интервалы в регулярном сообщении.

Обоснование проектных предложений

Основной задачей развития транспортной инфраструктуры, является реконструкция и модернизация сети автодорог с повышением их технической категории и класса.

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и автотранспортной инфраструктуры

Принятые проектные решения основываются на соблюдении следующих принципов:

1. Реконструкция и капитальный ремонт существующей автодорожной сети поселения, ликвидация грунтовых разрывов сети, благоустройство улично-дорожной сети в населенных пунктах.

2. Повышение качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом.

Мероприятия по развитию дорог регионального и местного значения.

1.  Реконструкция участка автодороги от д.Федорищи до с.Рождествено с повышением технической категории.

2. Строительство, реконструкция и благоустройство улично-дорожной сети (УДС) в населенных пунктах района.

3. Ремонт и реконструкция участков автодорог на подъездах к центрам сельских поселений.

4. Ликвидация грунтовых разрывов сети с целью обеспечения надежности транспортных связей между населенными пунктами района – устройство твердого покрытия на автодорогах регионального значения.

5. Строительство новых и реконструкция существующих транспортных мостов в соответствии с габаритами подходящих к ним автомобильных дорог.

3.8. Культурное наследие

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли — четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Культурное наследие поселения в основном представлено памятниками архитектуры, и включает в себя 5 памятников.

| № п/п | Наименование памятника | Год | Адрес | Тех. состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождественское СП |  |  |  |  |  |
| 1 | Церковь Рождественская | 1803г. | Рождественское с/п, с.Рождествено | в аварийн. сост, 70% разрушена |  |
| 2 | Ансамбль центра с.Сарево (Казанская церковь, амбар) | 1793- ХХв. | Рождественское с/п с.Сараево | Действующ., в стадии реставр. | необх. сохранить |
| 3 | Казанская церковь | 1793- ХХв. | Рождественское с/п, с.Сараево | Действующ., в стадии реставрации | необх. сохранить |
| 4 | Амбары деревянные | XIXв. | Рождественское с/п, с.Сараево | разрушены 100% | отсутству ют как объект восстанов ления |
| 5 | Памятное место с.Рождествено, где родился прогрессивный педагог и просветитель Д.Тихомиров |  | Рождественское с/п, с.Рождествено | Школа (1909г.) - музей краеведческий Больница (1912г.) - (после пожара верхние части требуют косметического ремонта |  |

В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области, необходимо осуществить следующие мероприятия:

- оформление охранных обязательств с уполномоченным органом исполнительной власти Ивановской области в отношении объектов культурного наследия, находящихся в собственности или пользовании муниципального образования;

- проведение работы по формированию перечня объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования;

проведение регулярного обследования и фотофиксации состояния объектов культурного наследия;

- разработка нормативной правовой базы муниципального образования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- разработка в срок до 2020 года проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областного закона от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ивановской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315;

проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, находящихся в собственности (пользовании) муниципального образования.

- оформление права собственности муниципального образования на объекты культурного наследия.

3.9. Выводы анализа комплексного развития территории

Природные условия Рождественского сельского поселения являются благоприятными для проживания и ведения хозяйственной деятельности. Поселение имеет густую речную сеть, представленную в основном небольшими реками. На территории поселения наиболее крупными является рр. Таха, Криуля. Белая, Чернова, Нозыга канал Волга-Уводь. Крупных озер  нет. Подземные воды присутствуют почти во всех четвертичных и палеозойских отложениях, и именно на них базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Значительные по площади территории поселения являются благоприятными и ограниченно благоприятными для градостроительного освоения по инженерно-строительным условиям, основными осложняющими факторами служат процессы эрозии, оползнеобразования, заболачивания и подтопления.

Территория относится к зоне хвойно-широколиственных лесов. Характеризуется сравнительно низким уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду. Недостатком является отсутствие единой системы мониторинга и охраны окружающей среды. ООПТ отсутствуют.

На территории поселения среди всего разнообразия почв наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, имеющие невысокий уровень плодородия. На большей части территории почвы пахотных земель переувлажнены и требуют проведения мелиоративных мероприятий.

Сельское хозяйство в поселении является одной из важнейших отраслей экономики. Основное производственное сельскохозяйственное направление района – молочно-мясное   животноводство, а также производство зерна на фураж, возделывание овощей, картофеля и кормов для животноводства.

В структуре сельскохозяйственных угодий наибольшую долю занимает пастбища. Эффективность использования пашни в сельскохозяйственных предприятиях  невысокая.

Урожайность сельскохозяйственных культур в районе низкая. В животноводстве отмечается ежегодное снижение поголовья скота.

В целом, сельское хозяйство поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Основными причинами такой ситуации являются: финансовая неустойчивость отрасли, что связано с нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции; отсутствие притока инвестиций в отрасль; низкие темпы модернизации отрасли; низкое плодородие почв, дороговизна удобрений, нехватка кадров и ряд других проблем.

Демографическая ситуация в Рождественском сельском поселении достаточно сложная. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения. Важным вопросом социально-демографического развития является задача достижения постоянного прироста населения путем снижения смертности и увеличения рождаемости. В связи с высокой долей лиц в возрасте старше трудоспособного необходимо соответствующее развитие учреждений социальной защиты населения, рассчитанных на обслуживание этой возрастной категории населения.

Культурное наследие в основном представлено памятниками архитектуры, и включает в себя 5 памятников.

Рождественское сельское поселение играет незначительную роль в туристско-рекреационном комплексе района. Природно-рекреационный потенциал представлен ресурсами для промыслово-прогулочного туризма. В поселении отсутствуют организации, которые занимаются туристской деятельностью, нет гостиниц.

Среди основных проблем следует выделить отсутствие качественных автодорожных подъездов к некоторым населенным пунктам. Безусловным недостатком сети дорог является их низкое качество и высокая степень износа покрытия, что непосредственно влияет на удобство и скорость сообщения между населенными пунктами. Кроме этого, сеть автобусного пассажирского сообщения не совершенна, имеют место значительные интервалы в регулярном сообщении.

На территории муниципального образования для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы. Подземные воды отличаются достаточно высоким содержанием  окислов железа и жесткостью. Многие скважины заброшены и нуждаются в тампонировании.

Газоснабжение населенных пунктов  осуществляется сжиженным газом. Газификация сжиженным газом (СУГ) осуществляется  привозными. Обеспеченность газовой инфраструктурой на базе использования природного в поселении отсутствует, необходим поэтапный перевод потребителей использующих СУГ, на природный газ.

Теплоснабжение осуществляется от автономных источников тепла.

Развитие планировочной структуры

Основные планировочными осями являются автомобильные дороги.

Существенными аспектами совершенствования территориальной структуры района являются следующие:

- охват всех населенных пунктов надежной и удобной сетью автодорог с твердым покрытием;

- выделение перспективных площадок для использования под производственно-складские и складские территории с возможным размещением объектов обслуживания транспортной инфраструктуры, агропроизводственных объектов, объектов придорожного сервиса.

В Рождественском сельском поселении сконцентрированы достаточно ценные сельскохозяйственные угодья и природные ресурсы. Территория поселения характеризуется высокой лесистостью, важные элементы рельефа, рассекающие всхолмленную равнину, овраги, балки, долины малых рек.

Основная экономическая активность и градостроительная деятельность будет сконцентрирована в административном и  экономическом центре с.Рождествено.

Предполагается развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства. Свободных территорий для жилищного строительства в пределах границ населенных пунктов достаточно, острой необходимости в переводе земель других категорий в земли населенных пунктов нет. Выделение участков для развития производственной деятельности местного значения будет производиться в пределах границ населенных пунктов.

В границах с.Рождественно и д. Федорищи свободные земельные участки отсутствуют. В связи с этим для планируемого развития данных населенных пунктов поселения требуется перевод части прилегающих территорий  в земли населенных пунктов.

Промышленные виды деятельности предлагается развивать в крупных населенных пунктах поселения, вдоль дорог. На землях сельскохозяйственного назначения будет развиваться агропроизводство.

Проектом не предусматривается существенного изменения структуры территорий, имеющих природоохранное значение, так как все ценные природные объекты района уже имеют природоохранный статус.

4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Границы зон с особыми условиями использования территории

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- особо охраняемые природные территории;

- территории объектов культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

4.1.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74, СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

4.1.2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.1.3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

4.1.4. Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992 г).

4.1.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ статья 65.

4.1.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

4.1.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии  Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

4.1.8. Особо охраняемые природные территории

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими положениями для каждого объекта.

4.1.9. Территории объектов культурного наследия.

«В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона — территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

В настоящее время границы территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, не утверждены.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сегодня на территории Рождественского сельского поселения Приволжского района имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

1. Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

Рождественское сельское поселение не попадает в зону катастрофического затопления.

Опасные метеорологические явления и процессы

Среди опасных явлений метеорологического характера на территории поселения зафиксированы ураганные ветра, сильные снегопады.

При этом могут возникать аварии на производстве, разрушены прочные и снесены легкие постройки, оборваны провода и повалены столбы линий электропередач и связи, повреждены транспортные и коммунально-энергетические магистрали, мосты, поломаны и с корнем вырваны деревья. Зимой, кроме того, на территории района могут возникать снежные заносы.

Природные пожары

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.);

- весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях);

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями; 
-  грозовые разряды.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

2. Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

- опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт,

- трубопроводный транспорт.

К наиболее значительным факторам, влияющим на возможность возникновения и развития аварии на газопроводе, относятся:

- наружная коррозия металла труб;

- коррозионное растрескивание под напряжением;

- механические повреждения;

- брак строительно-монтажных работ;

- дефекты труб и оборудования;

- нарушения правил эксплуатации;

- стихийные бедствия.

Наиболее тяжелые последствия имеют аварии газопроводов, сопровождающиеся воспламенением газа.

Основными физическими и биологическими факторами поражения для человека являются:

- барические эффекты (волны сжатия за счет расширения природного газа, заключенного под давлением и расширении продуктов сгорания);

- термическая радиация (мгновенная вспышка огня, пожар, струевое пламя);

- механические воздействия при разрушениях конструкций от взрывных или иных явлений (разлет фрагментов трубы, осколков оборудования).

При авариях на газопроводах, проложенных по лесным массивам, существует вероятность возникновения лесных пожаров, а на проложенных по сельскохозяйственным угодьям, из-за термического воздействия горящего газа, возможно выгорание посевов на больших площадях и спекание грунта на глубину нескольких сантиметров.

Наиболее опасными местами в системе транспортных магистралей, связанными с возможным возникновением ЧС, являются мостовые переходы, места пересечения ж/д полотна с автодорогами.

3. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь среди населения в случае их возникновения, на территории муниципального образования «Приволжский район» Ивановской области функционирует районное звено  территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Повышение устойчивости функционирования объектов экономики на территории муниципального образования «Приволжский район» Ивановской области достигается осуществлением мероприятий, направленных на:

- предотвращение возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- снижение возможных потерь и разрушений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, проведения работ по обеспечению жизнедеятельности населения.

Планом мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики района, и Рождественского поселения в частности, предусмотрено выполнение таких мероприятий как:

1. Мероприятия по рациональному размещению производственных сил:

- применение (внедрение) на предприятиях прогрессивных методов защиты окружающей среды от загрязнения;

- обеспечение безопасности эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, а также соблюдение норм и правил пожарной безопасности;

- соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности.

2. Мероприятия по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной системы:

- повышение надежности работы оборудования предприятия электрических сетей;

- содержание в исправном состоянии технического оборудования, автомобильной техники объектов экономики;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений, средств индивидуальной защиты;

- работа по поддержанию магистральных газопроводов в исправном состоянии;

- создание, оснащение и подготовка НАСФ, рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций и в военное время.

3. Устойчивость потребительского рынка, бытового обслуживания населения основными продуктами питания и предметами первой необходимости:

- отработка норм и нормативов жизнеобеспечения населения в условиях ЧС;

- организация восстановления систем и объектов жизнеобеспечения населения.

4. Мероприятия по устойчивости агропромышленного комплекса, сфер обращения и услуг:

- устройство минерализованных полос;

- опашка хвойных насаждений с ежегодным обновлением;

- контроль состояния отведенного резервного лесосечного фонда.

5. Мероприятия по устойчивости социальной сферы:

- поддержание запаса медикаментов для неотложной медицинской помощи;

- обновление запаса дезсредств для дезинфекции питьевой воды.

Основную опасность на территории поселения представляют пожары, как природного, так и техногенного происхождения.

Основными направлениями снижения количества пожаров и уменьшения их последствий являются:

-создание и развитие добровольных пожарных дружин на территории сельского поселения;

-активизация обучения населения мерам пожарной безопасности;

-поддержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения;

-проведение противопожарной пропаганды.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования необходимо:

- организовать проведение целенаправленной противопожарной рекламы в населенных пунктах, обучение населения, рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, повысить требовательность руководителям объектов экономики исполнению требований правил пожарной безопасности.

В настоящее время на территории Приволжского района  существует два действующих пождепо (в г. Приволжск, и г.Плес). В соответствии со Ст. 76 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  необходимо предусматривать размещение дополнительных подразделений пожарной охраны с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях  - 20 минут.



